#### Ing.arch. Stanislav VRUBEL

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

| INVESTOR: | město petřvald, nám. gen. vicherka 2511, 735 41 petřvald, IČ: 297593 |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY: | Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1821/1 |
| OKRES: | KARVINÁ |
| KRAJ: | MORAVSKOSLEZSKÝ |

| STAVBA - AKCE | INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 201 VSTUP DO ŠKOLY SO 301 VEGETAČNÍ ÚPRAVY |
| --- | --- |

| STUPEŇ DOKUMENTACE | PROJEKT dle §103, odst. 1, písm. d) |
| --- | --- |

| ČÁST | D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| --- | --- |

SO 201 – Vstup do školy (p.č. 1821/1)

| Zpracovatel PD: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Bohuslavská 1326 ###### 751 31 Lipník nad Bečvou E-mail: archall.lipnik@seznam.cz M: 722 945 242 | Ing.arch. Stanislav Vrubel, člen ČKA 02 721 |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant: ZODP. projektant: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel | VYHOTOVENÍ: |
| Datum: | 01/2017 |  |

Obsah:

D.1.1.a  Technická zpráva	3

a)	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční    a  provozní řešení	3

b)	Bezbariérové užívání stavby	4

c)	Konstrukční a stavebně    technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby	8

d)	Stavební fyzika -    tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis    řešení	11

e)	Výpis použitých norem	11

D.1.1.b  Výkresová část	12

# D.1.1.a  Technická zpráva

### Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční  a  provozní řešení

Stavba – základní školy se nachází v severní části města Petřvald, uvedené staveniště je součástí zastavěného území obce, funkční určení plochy dle územního plánu navrženou aktivitu umožňuje (konzultováno na místně příslušném stavebním úřadě).

Předmětem PD je návrh bezbariérového vstupu do objektu školy a návrhu pochůzí a odstavné manipulační plochy vč. nezbytných vegetačních úprav, který bude situován na pozemku p.č.  1821/1 v k.ú. Petřvald u Karviné.

PD musí především řešit:

- Řešen bezbariérového vstupu do objektu školy vč. odstavné a pochůzí manipulační plochy.

- Vegetační úpravy – zatravnění dotčených ploch stavbou

Řešený pozemek je situován mimo MPR, pozemek ani objekt není památkově chráněný, pozemek a objekt se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pozemek a objekt je situován mimo ochranné pásmo lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa-PUPFL), staveniště se nachází v chráněném ložiskovém území.

Stavební a konstrukční  řešení:

Konstrukční řešení vychází z dispozičního a funkčního návrhu bezbariérového vstupu do objektu školy.

Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení vychází ze stávajícího rázu a ze stávajícího řešení objektu základní školy. Hmotové řešení stávajícího objektu není měněno, navržené řešení nemá vliv na architektonickou kompozici stávajícího veřejného prostranství.

Celkové provozní řešení:

Dispoziční řešení:

PD nemění stávající dispoziční řešení. Stávající rozvržení přístupové manipulační plochy k objektu školy bude pouze nahrazeno bezbariérovou rampou, která navazuje na vstup do objektu – návaznost na jinou PD – SO 101 - (SO 201a) s vazbou na nové řešení pochůzí manipulační plochy (SO 201b), dále bude řešeno zpevnění stávající manipulační odstavné plochy pro jedno bezbariérové a jedno běžné stání (SO 201c).

Technologie výroby:

V objektu se s žádnou technologií výroby neuvažuje.

Materiálové řešení:

- Zpevněné plochy – betonová zámková dlažba

- Palisáda – betonová palisáda

- Zábradlí – ocelová konstrukce + nerezová madla a vodicí linie

- Okapový chodník – bet. dlažba

- Obrubníky – bet. obrubníky

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba podléhá vyhlášce 398/2009Sb., protože funkčně je ve vyjmenovaných typech staveb, které se řídí tímto právním předpisem. Bezbariérově je řešen přístup k objektu a ke vstupu do samotného objektu základní školy v místě stávajícího vstupu do objektu ZŠ. PD toto řešení nijak nemění.

§ 2

(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství3) ,

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen

„bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení4) ,

d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat

osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením5)

(dále jen „stavby pro výkon práce“).

(2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

Předmětná stavba – stavební úprava základní školy v obci Petřvald - podlého vyhlášce 398/2009Sb. podle §2, odst. 1, písm. b) a podle odst. 2.

§ 5

Přístupy do staveb

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

►vstup do objektu – navržený vstup objektu ZŠ – je řešen bez vyrovnávacích schodů v úrovni komunikace pro chodce – návrh řešení je předmětem této PD (návrh bezbariérové rampy).

(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a stanici metra také akusticky. Požadavky na technické řešení stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

►v PD jsou respektovány přirozené vodicí linie – fasáda objektu školy, stávající obrubníky a nové vodicí linie – zábradlí rampy, navržené obrubníky.

Požadavky na stavby občanského vybavení

§ 6

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,

b) stavba pro sdělovací prostředky,

c) stavba pro obchod a služby,

d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

e) stavba pro sport,

f) školy, předškolní a školská zařízení,

g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby7) ,

i) budova pro veřejnou dopravu,

j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20

osob.

►předmětná stavba je zařazena dle §6, odst. 1, písmene f) školy, předškolská a školská zařízení.

(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1. až 1.1.4., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

►PD řeší pouze bezbariérový vstup do objektu, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

(3) U změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu nelze z technických důvodů dodatečně zřídit, musí být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy musí být v tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

► PD řeší bezbariérový vstup do objektu školy, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

§ 7

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta.

►v PD se WC neřeší.

(3) Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

► v PD se sprcha neřeší.

(4) Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

► v PD se šatna neřeší.

§ 8

(6) Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

►v rámci řešených vstupu do objektu školy jsou dotčené prostory přístupné dětmi řešeny bezbariérově, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

Popis řešení bezbariérového provozu:

Obecné technické požadavky

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let.

Jedná se konkrétně o:

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm-(splněno).

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí

mít-(splněno):

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze.

Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm (rošt není navržen).

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm (splněno).

Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm (není uvažováno).

Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm. Tyto požadavky musí být dodrženy také u veřejné telefonní hovorny. Pro přístup s otočením platí obdobně bod 1.1.4. této přílohy (splněno).

Bezbariérové rampy

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sold s výškou nejméně 100 mm (vodicí prvek – nerezové madlo zábradlí s vodicím prvkem, fasáda objektu, stěny rampy).

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm (splněno – šířka 3,0 m) a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %) – (návrh řešení uvedené požadavky splňuje: podélný sklon 5,56%, příčný sklon je 0,0%). Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm (splněno). Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa (uvedený typ rampy se v navrženém řešení nevyskytuje). Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) – (návrh řešení navrhuje podestu, požadavky jsou splněny). Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením (návrh nenavrhuje). Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů (přechod mezi rampou a okolními plochami je řešen bez výškových rozdílů). Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření (madla jsou navržena ve výšce 750 a 900 mm, ve vzdálenosti 60 mm od stěny zábradlí, (tvar madla je kruhová prům. 50 mm – nerezová trubka, ve výšce 150 mm je navržena jako vodící linie nerezová trubka o prům. 50 mm).

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:

Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. (PD takové řešení nenavrhuje).

Vstupy do budov

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi. (navržené dveře jsou otevíravé ven, karuselové se nenavrhují).

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. (před vstupem je plocha 3,44 x 4,72 m - otevírání dveří ven). Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). (plocha je ve sklonu 0,5%). Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. (šířka dveří je 1,5 m –0,9+0,6 m – hlavní a vedlejší křídlo). Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. (splněno – viz. tech. Zpráva). Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. (návrh navrhuje nerezové madlo). Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. (splněno – viz. tech.zpráva). Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. (splněno). Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí (splněno – viz. tech. zpráva). Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. (splněno) Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Dveře

PD neřeší.

Okna

PD neřeší.

Záchod

PD neřeší.

Sprchové kouty a sprchové boxy

PD neřeší.

Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

PD neřeší.

### Konstrukční a stavebně    technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby

SO 201 – Vstup do školy (p.č. 1821/1)

Stavební a konstrukční  řešení:

Konstrukční řešení vychází z dispozičního a funkčního návrhu bezbariérového vstupu do objektu školy.

Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení vychází ze stávajícího rázu a ze stávajícího řešení objektu základní školy. Hmotové řešení stávajícího objektu není měněno, navržené řešení nemá vliv na architektonickou kompozici stávajícího veřejného prostranství.

Celkové provozní řešení:

Dispoziční řešení:

PD nemění stávající dispoziční řešení. Stávající rozvržení přístupové manipulační plochy k objektu školy bude pouze nahrazeno bezbariérovou rampou, která navazuje na vstup do objektu – návaznost na jinou PD – SO 101 - (SO 201a) s vazbou na nové řešení pochůzí manipulační plochy (SO 201b), dále bude řešeno zpevnění stávající manipulační odstavné plochy pro jedno bezbariérové a jedno běžné stání (SO 201c).

Technologie výroby:

V objektu se s žádnou technologií výroby neuvažuje.

SO 201 a – Vstup do školy – bezbariérová rampa

Předmětem stavebního objektu SO 201a je návrh nové přístupové bezbariérové rampy do stávajícího objektu základní školy v místě stávající asfaltové pochůzí manipulační plochy, která však neřeší vstup do školy bezbariérově. Stávající manipulační asfaltová plocha vč. konstrukčních vrstev bude odstraněna a na jejím místě bude vybudována navržená bezbariérové rampa (řeší bezbariérový vstup do objektu základní školy).

SO 201a se skládá ze zpevněné ploch ze zámkové dlažby lemované betonovou palisádou), která navazuje na vstup do objektu základní školy. Bezbariérová šikmá rampa ústí do zpevněné plochy 4,85 x 3,18 m, která přímo navazuje na vstup do objektu školy – 277,32 m.n.m.. Celkový půdorysný rozměr přístavby je 25,37 x 4,85 m. Bezbariérová rampa je složena ze dvou samostatných ramen – každé o délce 9,0 m a každé s podélným sklonem 5,56 %, příčný sklon je 0,0%. Celková šířka rampy je 3,0 m, průchozí šířka rampy je 2,78 m. Rampy jsou od sebe odděleny mezipodestou stejné šířky jako jsou navržena jednotlivé ramena bezbariérové rampy a šířkou 2,2 m. Podélný sklon mezipodesty je 0,009%, příčný sklon je 0,0%. Před nástupem na první rameno rampy je plocha o šířce stejné jako je šířka rampy – 3,0 m, a délce 1,82 m, s podélným sklonem 0,0058% a příčným sklonem 0,0%. Tato plocha navazuje na jinou PD, která řeší nový chodník podél stávající místní komunikace ulice Školní. Rampa je ze všech volných stran (s výjimkou nástupu na rampu a napojení na SO 201b) lemována betonovými palisádami Padova 120 x 165 x 800 mm, osazenými do betonového lože z betonu B20 (bet. lože o šířce 0,57 m a výšce 0,6 m. Nástupní plocha na první rameno rampy je lemováno bet. obrubníkem BO 10/25 osazeným do betonového lože v betonu B20. Všechny pochůzí plochy bezbariérové rampy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v tl. 60 mm. Celé bezbariérová rampa je v místě lemování betonovou palisádou opatřena také ocelovým zábradlím s nerezovými madly (stojky – oc. trubky prům 50 mm, tl. stěny 3,5 mm – osadit do bet patek 0,3 x 0,3 x 1,0 m, madla – nerez. Trubky, prům. 50 mm, osadit na oc. stojky pomocí oc. spojek – 60 mm od oc. stojek, výšky osazení madel – 750 mm a 900 mm nad zpevněným povrchem ramp a mezipodest, ve výšce 250 mm nad zpevněnou plochou rampa  mezipodest bude osazena nerez. Trubka prům. 50 mm jako vodicí linie). Bezbariérová rampa bude v místě nástupní zpevněné plochy na první rameno rampy a v místě začátku druhého ramene rampy opatřena betonovým odvodňovacím žlabem BGU s můstkovým pozinkovaným roštem (pro pochůzí pohyb) uloženým do betonového lože z betonu B20. Horní strana – líc bet,. základu / lože bet. palisády a svislé volné části bet. palisády (v kontaktu s terénem / zeminou / násypem / konstrukčními vrstvami zpevněné plochy rampy) budou izolovány osazením nopové folie – nop 8-10 mm.

V místě navržené bezbariérové rampy je situováno vedení pitného vodovodu, který prochází při jižním okraji rampy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD není navržena ochrana vedení vodovodu. Návrh přeložky vedení není uvažován.

V místě navržené bezbariérové rampy je situováno vedení rozvodu zemního vedení NN, které prochází při jižním okraji rampy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD je navržena ochrana vedení rozvodu zemního vedení NN – 2x zemní kanál KOPOKAN 4 ZD, kdy přesah od obrubníku bude min. 0,5 m směrem do plochy zeleně. Návrh přeložky vedení není uvažován.

V místě navržené bezbariérové rampy – plochy před vstupem do objektu ZŠ – je umístěna stávající šachta kanalizace s litinovým poklopem. Z hlediska zvýšení nivelety zpevněné plochy před vstupem do plochy školy o cca 30-40 cm bude provedeno zvýšení šachty a poklopu do nové úrovně zp. plochy.

Ocelové části konstrukce zábradlí budou opatřeny 2x nátěrem základním reaktivním a 3x nátěrem vrchním – syntetickým.

Zemní práce budou probíhat v rámci předmětného staveniště strojně, v místě ochranného pásma vodovodu a vedení elektrické energie budou prováděny ručně.

Součástí objektu je připojení objektu SO 201 a) a SO 201 c) dešťovou přípojkou PVC DN 100 a 125 na navrženou vsakovací šachtu – viz. SO 201c). Součástí SO 201a) je návrh trativodu v místě začátku plochy před bezbariérovou rampou. Trativod DN 100 bude obsypán štěrkodrtí F4-8 a obalen geotextilií (drenážní žebro). Trativod bude napojen – podél dešťové kanalizace – na navrženou vsakovací šachtu.

Skladba zpevněné pochůzí plochy rampy:

- Zámková betonové dlažba – impregnovaná		60 mm

- Drobné drcené kamenivo 4-8				40 mm

- Štěrkodrť ŠD 0-32						150 - 170 mm

- Celková tl. skladby						250 – 270 mm

Součástí řešení bezbariérové rampy je také návrh okapového chodníku podél celé východní stěny stávajícího objektu základní školy (podél celé stěny objektu rovnoběžné s osou navržené rampy) – šířky 0,55 m a délky 8,16 + 17,20 m. Okapový chodník nahradí stávající nefunkční okapový chodník. Nově bude proveden z betonové dlažby 500/500/50 mm uložené do štěrkopískového násypu v tl. 150 mm. Okapový chodník bude lemován (z volné strany – od terénu) betonovým obrubníkem ABO 12/20 osazeným do betonového lože z betonu B20, od objektu bude oddělen nopovou folií – nop – 8  -10.

Skladba okapového chodníku:

- Betonové dlažba 500/500 mm				50 mm

- Štěrkopísek							150 mm

- Celková tl. skladby						200 mm

SO 201 b – Vstup do školy – pochůzí manipulační plocha

Předmětem stavebního objektu SO 201b je návrh nové pochůzí manipulační plochy napojené na objekt bezbariérové rampy – SO 201a v místě stávající dlážděné pochůzí manipulační plochy, která však neřeší vstup do školy bezbariérově. Stávající manipulační dlážděná plocha (bet. dl. 300/300/50 mm vč. konstrukčních vrstev) bude odstraněna a na jejím místě bude vybudována navržená pochůzí manipulační plochy o šířce 2,2 m a délce 16,54 m s podélným sklonem 3,44% a příčným sklonem 2,0%.

Pochůzí manipulační plocha je lemována z obou delších stran betonovým obrubníkem BO 10/25 osazeným do bet. lože v betonu B20, ze strany odvrácené od objektu školy bude bet. obrubník osazen 61 mm nad úroveň zp. plochy – vodicí linie, ze strany od objektu školy bude obrubník osazen v úrovni zp. plochy (odtok dešťové vody do zatravnění). V jedné z kratších stran bude manipulační plocha napojena na navrženou bezbariérovou rampu a z druhé kratší strany na stávající obrubník oddělující manipulační plochu od asfaltové plochy.

Skladba zpevněné pochůzí manipulační plochy:

- Zámková betonové dlažba – impregnovaná		60 mm

- Drobné drcené kamenivo 4-8				40 mm

- Štěrkodrť ŠD 0-32						150 - 170 mm

- Celková tl. skladby						250 – 270 mm

SO 201 c – Vstup do školy – odstavná manipulační plocha

Předmětem stavebního objektu SO 201c je návrh nové odstavné manipulační plochy napojené na navržený chodník podél ulice Školní – řeší jiná PD. Stávající manipulační dlážděná plocha (recykláž vč. konstrukčních vrstev) bude odstraněna a na jejím místě bude vybudována navržená odstavná manipulační plocha o šířce 6,45 m a délce 6,1 m s podélným sklonem 2,0% a příčným sklonem 0,0%.

Odstavná manipulační plocha je lemována ze všech stran betonovým obrubníkem BO 10/25 osazeným do bet. lože v betonu B20, ze stran odvrácených do plochy zeleně bude bet. obrubník osazen 100 mm nad úroveň zp. plochy – vodicí linie, ze strany od navrženého chodníku podél ulice Školní bude bet. orubník osazen do úrovně zp.plochy. Manipulační plocha bude v místě nástupní zpevněné plochy opatřena betonovým odvodňovacím žlabem BGU s můstkovým pozinkovaným roštem (pro pojíždění osobními automobily) uloženým do betonového lože z betonu B20.

V místě navržené manipulační plochy je situováno vedení pitného vodovodu, který prochází při jižním okraji plochy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD není navržena ochrana vedení vodovodu. Návrh přeložky vedení není uvažován.

V místě navržené manipulační plochy je situováno vedení rozvodu zemního vedení NN, které prochází při jižním okraji plochy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD je navržena ochrana vedení rozvodu zemního vedení NN – 2x zemní kanál KOPOKAN 4 ZD, kdy přesah od obrubníku bude min. 0,5 m směrem do plochy zeleně. Návrh přeložky vedení není uvažován.

Součástí odstavné manipulační plochy je vybudování vsakovací šachty tvořené 4 ks bet. kanalizačních skruží průměru 1000 mm (3 ks kanalizačních skruží s vnitřním průměrem 1000 mm, výšky 1000 mm, tl. stěny 120 mm, s vnitřními stupadly + 1 ks přechodové skruže – konus-vnitřní průměr 625/1000mm, stavební výšky 600 mm, tl. stěny 120 mm, konus osazen pochůzím litinovým kruhovým poklopem prům. 600 mm). Vsakovací šachta bude uložena na podkladní lože ze štěrkodrti frakce 16-32 mm v tl. 350 mm, obsyp šachty bude proveden do výše spodních 2ks skruží štěrkodrtí F 16-32 mm, skruž – konus bude obsypán zeminou. Dešťové vody budou svedeny z odstavné manipulační plochy a z bezbariérové rampy PVC potrubím o prům. DN 100-125 mm.

Součástí SO 201c) je návrh trativodu v místě začátku manipulační plochy. Trativod DN 100 bude obsypán štěrkodrtí F4-8 a obalen geotextilií (drenážní žebro). Trativod bude napojen – podél dešťové kanalizace – na navrženou vsakovací šachtu.

Skladba zpevněné odstavné manipulační plochy:

- Zámková betonové dlažba – impregnovaná		80 mm

- Drobné drcené kamenivo 4-8				40 mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I			120 mm

- Štěrkodrť ŠD 0-32						180 - 200 mm

- Celková tl. skladby						420 – 440 mm

### Stavební fyzika -    tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis    řešení

Větrání:

Z hlediska charakteru akce irelevantní.

Vytápění:

Z hlediska charakteru akce irelevantní.

Osvětlení:

Z hlediska charakteru akce irelevantní.

Zásobování vodou:

Z hlediska charakteru akce irelevantní.

Odpady:

- Při nakládání s odpady v průběhu provozu stavby bude důsledně dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv stavby na okolí:

-objekt nemá negativní vliv na své okolí ani z hlediska hluku, ani z hlediska vibrací ani hlediska prašnosti.

### Výpis použitých norem

| # ČSN 74 3282 |  | # Pevné kovové žebříky pro stavby |
| --- | --- | --- |
| # ČSN 74 3305 |  | # Ochranná zábradlí |
| # ČSN 74 4505 |  | # Podlahy - Společná ustanovení |
| # ČSN 74 4507 |  | # Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření |
| # ČSN EN 13964 |  | # Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení |
| # ČSN EN 1627 | # Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání – # Požadavky a klasifikace |  |

| # ČSN P ISO 6707-1 | # Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny |
| --- | --- |
| # ČSN 73 0001-3 | # Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce |
| # ČSN 73 0001-7 | # Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika |
| # ČSN 73 0001-1 | # Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení # konstrukcí |
| # ČSN 73 0001-2 | # Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce |
| # ČSN 73 0001-5 | # Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce |
| # ČSN EN 1990 | # Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí |
| # ČSN EN 1990 ed. 2 | # Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí |
| # ČSN 73 0005 | # Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení |
| # ČSN 73 0020 | # Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd |
| # ČSN ISO 3898 | # Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky |
| # ČSN ISO 2394 | # Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí |
| # ČSN EN 1991-1-6 | # Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během # provádění |
| # ČSN ISO 12494 | # Zatížení konstrukcí námrazou |
| # ČSN EN 1991-1-7 | # Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení |

# D.1.1.b  Výkresová část

  - SITUACE STAVBY

Projektová dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení – pro realizaci stavby je potřeba vypracovat realizační projektovou dokumentaci.