D.1.2-02 Statický výpočet

Stavebník:	Městský úřad v Petřvaldě

Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Stavba:	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav

zázemí za účelem rozšíření kapacity

Část:	D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení

Stupeň:	DSP+DPS

Datum:	10/2020

Číslo zakázky:	50 048

Patří do:	PRO-11038-D.1.2

Vypracoval:	Ing. Jiří Mašek, Ing. Jakub Čech

Přezkoumal:	Ing. Jan Špunda

HIP:	Ing. Adéla Prchalová

Obsah

1. Úvod	3

2. Použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech	3

2.1. Použité podklady	3

2.2. Použité normy	3

2.3. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce	4

2.4. Navržené materiály, výrobky a konstrukční prvky	4

3. Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce	5

3.1. Stávající nosná konstrukce objektu	5

3.2. Nahrazení železobetonové stropní výměny ocelovým nosníkem/rámem	10

3.3. Nová stěna pro zvedací plošinu, nový základ stěny a zvedací plošiny	27

4. Schémata výztuže	48

4.1. Výztuž základového pásu pod stěnou a plošinou	48

4.2. Výztuž ztužujících věnců	48

5. Závěr	50

# Úvod

Tento statický výpočet ve stupni dokumentace pro stavební povolení byl vypracován v rámci akce „PD na rekonstrukci kuchyně ZŠ Školní 246 včetně nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity“. Stavba se nachází v areálu Základní organizace ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o. v Petřvaldě, na ulici Školní 246.

Dokumentace je zpracována na úrovni dokumentace pro stavební povolení (ve smyslu vyhlášky č. 405/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) a nelze ji použít k jinému účelu.

Dokumentace byla zpracována v říjnu 2020 a nemůže tedy obsahovat jakékoliv změny pozdějšího data.

# Použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech

## Použité podklady

- Částečná a neúplná archivní projektová dokumentace k akci „24/8 Tř. škola v Petřvaldě, objekt: stravovací středisko, 1986,

- Projekt stavební části, Ing. Adéla Prchalová, BKB Metal, a.s.,

- Zatěžovací účinky zvedací plošiny, Radomír Kvasnica, Zvedací plošiny s.r.o.,

- Jednání s investorem,

- Prohlídka budoucího staveniště, prohlídka okolí,

- Pořízená fotodokumentace.

## Použité normy

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 206 - Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,

- ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel,

- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí.

Včetně změn a oprav do října 2020.

## Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Při výpočtu vnitřních sil bylo uvažováno se zatížením od vlastní tíhy konstrukce, s účinky od stálých a užitných zatížení.

Vlastní tíha konstrukce je uvažována dle skutečných rozměrů jednotlivých konstrukčních prvků. Hodnoty stálého zatížení jsou stanoveny na základě dodaných podkladů. Zatížení proměnná užitná jsou klasifikována dle svého účelu v souladu s ČSN EN 1991-1-1.

## Navržené materiály, výrobky a konstrukční prvky

- žezezobetonové nosné konstrukce:

C25/30	fck = 25,0 MPa

fctm = 2,6 MPa

γc = 1,5

fcd = fck/ γc = 25,0/1,5 = 16,667 MPa

Ecm = 30,5 GPa

εcu3 = 3,50 ‰

- betonářská výztuž:

B500B	fyk = 500,0 MPa

γs = 1,15

fyd = fyk/ γs = 500/1,15 = 434,8 MPa

Es = 200,0 GPa

εyd = fyd/Es = 434,8/200e3 = 2,174 e-3

- kontrukční ocel:

S235 JR, S355 JR

# Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

Předmětem statického výpočtu je posouzení možnosti vybourání části stropní konstrukce v místě, kde má být provedeno rozšíření stávajícího otvoru přes stropní konstrukci mezi 1PP a 1NP. Dále je součástí statického výpočtu návrh a posouzení konstrukce pro kotvení zvedací plošiny mezi 1NP a 2NP.

## Stávající nosná konstrukce objektu

Nosná konstrukce objektu je dle dostupné archivní dokumentace tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Objekt je rozdělen do několika dilatačních celků.

Sloupy skeletu jsou čtvercového průřezu 300 × 300 mm. Průvlaky skeletu jsou obdélníkového průřezu (šířka × výška) 300 × 500 mm. Výměna u schodiště je čtvercového průřezu 300 × 300 mm. Výměna u výtahové šachty je obdélníkového průřezu 160 × 300 mm. Stropní prvky jsou spojeny s monolitickou stropní deskou tl. 80 mm.

### Archivní půdorys 1NP řešeného objektu

### Detail půdorysu řešené části

V místě stávající výtahové šachty je provedena železobetonová výměna, která je uložena na hlavních nosných průvlacích objektu.

Sloup skeletu

Sloup skeletu

Průvlaky skeletu

Výměna pro schodiště

Řešená výměna u výtahové šachty

Průvlaky skeletu

Sloup skeletu

Sloup skeletu

Výtahová šachta

Sloup skeletu

Sloup skeletu

### Řez VII-VII’ v místě výtahové šachty

Výměna pro schodiště

Řešená výměna u výtahové šachty

Průvlaky skeletu

Průvlaky skeletu

### Fotodokumentace řešené stropní výměny

Obr. 1 – Levá část řešené stopní výměny

Obr. 2 – Pravá část řešené stropní výměny

## Nahrazení železobetonové stropní výměny ocelovým nosníkem/rámem

Stávající železobetonová stropní výměna bude, z důvodu rozšíření výtahové šachty nahrazena novou ocelovou výměnou. V následující kapitole je proveden návrh a posouzení ocelové stropní výměny.

### Posouzení navržené ocelové konstrukce výměny - výstup z programu SCIA Engineer 19.1

1. Projekt

| Projekt | PRO-11138 - ZŠ Petřvald |
| --- | --- |
| Část | Ocelová výměna stropní konstrukce |

2. Obsah

1. Projekt

2. Obsah

3. Průřezy

4. Materiály

5. Drátový výpočtový model

6. Rendrovaný výpočtový model

7. Zatěžovací stavy

7.1. Zatěžovací stavy - ZS1

7.2. Zatěžovací stavy - ZS2

7.3. Zatěžovací stavy - ZS3

7.4. Zatěžovací stavy - ZS4

8. Kombinace

9. Průběhy vnitřních sil, reakce

9.1. 1D vnitřní síly; M_y

9.2. 1D vnitřní síly; V_z

9.3. Reakce; R_z

10. Posudek

10.1. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

10.2. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; uz,max

3. Průřezy

| CS1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | IPE140 |  |
| Kód tvaru | 1 - I průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | b |
| A [m2] | 1,6400e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,0343e-03 | 6,6249e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,5053e-01 | 5,5053e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 36 | 70 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 5,4100e-06 | 4,4900e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 57 | 17 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 7,7300e-05 | 1,2300e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 8,8300e-05 | 1,9300e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 2,08e+04 | 2,08e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 4,52e+03 | 4,52e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 2,4500e-08 | 1,9800e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS2 |  |  |
| Typ | IPE220 |  |
| Kód tvaru | 1 - I průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | b |
| A [m2] | 3,3400e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,0643e-03 | 1,3244e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 8,4750e-01 | 8,4750e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 55 | 110 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,7720e-05 | 2,0500e-06 |
| iy [mm], iz [mm] | 91 | 25 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 2,5200e-04 | 3,7300e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,8500e-04 | 5,8100e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 6,71e+04 | 6,71e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 1,37e+04 | 1,37e+04 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 9,0700e-08 | 2,2700e-08 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Kód tvaru | h - Výška b - Šířka pásnice t - Tloušťka pásnice s - Tloušťka stojiny r - Poloměr u přechodu pásnice a stojiny r1 - Poloměr u hrany pásnice a - Sklon pásnice W - Vzdálenost vnitřních šroubů wm - Jednotková deplanace u hrany pásnice |
| A | Plocha |
| Ay | Smyková plocha ve směru hlavní osy y |
| Az | Smyková plocha ve směru hlavní osy z |
| AL | Obvodový povrch na jednotku délky |
| AD | Vysýchající povrch na jednotku délky |
| cY.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému |
| cZ.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému |
| IY.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy YLSS |
| IZ.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS |
| IYZ.LCS | Moment setrvačnosti Iyz v LSS |
| α | Úhel pootočení hlavní osy |
| Iy | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| Iz | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| iy | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| iz | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| Wel.y | Pružný modul průřezu k hlavní ose y |
| Wel.z | Pružný modul průřezu k hlavní ose z |
| Wpl.y | Plastický modul průřezu k hlavní ose y |
| Wpl.z | Plastický modul průřezu k hlavní ose z |
| Mpl.y.+ | Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My |
| Mpl.y.- | Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My |
| Mpl.z.+ | Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz |
| Mpl.z.- | Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz |
| dy | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště |
| dz | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště |
| It | Moment setrvačnosti v prostém kroucení |
| Iw | Výsečový moment setrvačnosti |
| βy | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y |
| βz | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z |

4. Materiály

Ocel EC3

| Jméno | ρ [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy [MPa] | Fu [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmod [MPa] | α [m/mK] |  |  |  |  |  |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0.3 | 0 | 40 | 235,0 | 360,0 |  |
|  |  | 8,0769e+04 | 0,00 | 40 | 80 | 215,0 | 360,0 |  |

5. Drátový výpočtový model

6. Rendrovaný výpočtový model

7. Zatěžovací stavy

7.1. Zatěžovací stavy - ZS1

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |

7.2. Zatěžovací stavy - ZS2

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |
| ZS2 | Stropní deska; tl. 80 mm; 2,0 kN/m2; spojitost 1,25 | Stálé | SZ1 |
|  |  | Standard |  |

7.3. Zatěžovací stavy - ZS3

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |
| ZS3 | Skladba podlahy; tl. 60 mm; 1,5 kN/m2; spojitost 1,25 | Stálé | SZ1 |
|  |  | Standard |  |

7.4. Zatěžovací stavy - ZS4

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |
| ZS4 | Proměnné užitné zatížení 3,0 kN/m2 | Proměnné | SZ2 | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |

8. Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Stropní desky; tl. 80 mm; 2,0 kN/m2; spojitost 1,25 | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Skladba podlahy; tl. 60 mm; 1,5 kN/m2; spojitost 1,25 | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - Proměnné užitné zatížení 3,0 kN/m2 | 1,00 |
| MSP-Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Stropní desky; tl. 80 mm; 2,0 kN/m2; spojitost 1,25 | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Skladba podlahy; tl. 60 mm; 1,5 kN/m2; spojitost 1,25 | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - Proměnné užitné zatížení 3,0 kN/m2 | 1,00 |

9. Průběhy vnitřních sil, reakce

9.1. 1D vnitřní síly; M_y

9.2. 1D vnitřní síly; V_z

9.3. Reakce; R_z

10. Posudek

10.1. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

10.2. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; uz,max

### Návrh kotvení ocelové stropní výměny

#### Návrh kotvení průvlaku IPE220 je proveden v programu Hilti PROFIS Engineering 3.0.63

#### Návrh kotvení nosníku IPE140 je proveden v programu Hilti PROFIS Engineering 3.0.63

## Nová stěna pro zvedací plošinu, nový základ stěny a zvedací plošiny

Nová stěna pro zvedací plošinu je navržena jako hrázděné zdivo. Stěna bude vyzděna mezi dva ocelové profily. Ocelové profily jsou kotveny k železobetonové konstrukci objektu. V místě kotvení zvedací plošiny budou provedeny železobetonové monolitické věnce (výztuž věnců bude přivařena k ocelovým profilům).

### Zatěžovací účinky od zvedací plošiny

### Posouzení základového pásu pod stěnou - výstup z programu GEO 5 - Patky

Posouzení plošného základu

Vstupní data

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Sedání

| Metoda výpočtu : | ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) |
| --- | --- |
| Omezení deformační zóny : | procentem Sigma,Or |
| Koef. omezení deformační zóny : | 10,0 [%] |

Patky

| Výpočet pro odvodněné podmínky : | EC 7-1 (EN 1997-1:2003) |
| --- | --- |
| Posouzení tažené patky : | standardní postup |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce svislé únosnosti : | Rvs = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce vodorovné únosnosti : | Rhs = | 1,10 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 11,00 |  |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Edometrický modul : | Eoed | = | 9,50 | MPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

Založení

Typ základu: centrická patka

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 0,40 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 0,40 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 0,40 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Objemová tíha zeminy nad základem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce

Typ základu: centrická patka

| Délka patky | x | = | 0,60 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka patky | y | = | 1,05 | m |
| Šířka sloupu ve směru x | cx | = | 0,20 | m |
| Šířka sloupu ve směru y | cy | = | 1,05 | m |
| Objem patky |  | = | 0,25 | m3 |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 31000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | - | 0,00 ..  | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zděná stěna, tl. 200 mm; výška 6,1 m; 25 kN/m2 | Návrhové | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Posouzení čís. 1

Posouzení zatěžovacích stavů

| Název | Vl. tíha | ex | ey |  | Rd | Využití | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příznivě | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [%] |  |
| Zděná stěna, tl. 200 mm; výška 6,1 m; 25 kN/m2 | Ano | 0,00 | 0,00 | 77,77 | 199,86 | 38,91 | Ano |
| Zděná stěna, tl. 200 mm; výška 6,1 m; 25 kN/m2 | Ne | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 199,86 | 40,52 | Ano |

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 7,82 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 0,00 | kN |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obdélník

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zděná stěna, tl. 200 mm; výška 6,1 m; 25 kN/m2)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 0,68 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 1,74 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 199,86 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí |  | = | 80,99 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,000<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,000<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zděná stěna, tl. 200 mm; výška 6,1 m; 25 kN/m2)

Zemní odpor: klidový

| Výpočtová velikost zemního odporu | Spd | = | 0,68 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 22,83 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 0,00 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Pozn.:

Základový pás pod stěnou bude rozšířen i pod konstrukci zvedací plošiny, tak aby bylo možné plošinu ukotvit na tento základ. Tvar základu a jeho statické přeposouzení je nutné provést dle zatěžovacích účinků plošiny vybraného dodavatele a způsobu kotvení vybraného typu plošiny. Bez těchto podkladů nelze základ provést!!!

### Ocelová nosná konstrukce stěny - výstup z programu SCIA Engineer 19.1

1. Průřezy

| CS2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | U200 |  |
| Kód tvaru | 5 - U průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | c | c |
| A [m2] | 3,2200e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,6758e-03 | 1,6900e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,6000e-01 | 6,6027e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 20 | 100 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,9100e-05 | 1,4800e-06 |
| iy [mm], iz [mm] | 77 | 21 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,9100e-04 | 2,7000e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 2,3175e-04 | 5,1874e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 5,35e+04 | 5,35e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 1,22e+04 | 1,22e+04 |
| dy [mm], dz [mm] | -44 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,1900e-07 | 1,0499e-08 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 217 |
| Obrázek |  |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Kód tvaru | h - Výška b - Šířka pásnice t - Tloušťka pásnice s - Tloušťky stojiny r - Poloměr u přechodu pásnice a stojiny r1 - Poloměr u hrany pásnice a - Sklon pásnice wm1 - Jednotková deplanace u přechodu pásnice a stojiny wm2 - Jednotková deplanace u hrany pásnice |
| A | Plocha |
| Ay | Smyková plocha ve směru hlavní osy y |
| Az | Smyková plocha ve směru hlavní osy z |
| AL | Obvodový povrch na jednotku délky |
| AD | Vysýchající povrch na jednotku délky |
| cY.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému |
| cZ.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému |
| IY.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy YLSS |
| IZ.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS |
| IYZ.LCS | Moment setrvačnosti Iyz v LSS |
| α | Úhel pootočení hlavní osy |
| Iy | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| Iz | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| iy | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| iz | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| Wel.y | Pružný modul průřezu k hlavní ose y |
| Wel.z | Pružný modul průřezu k hlavní ose z |
| Wpl.y | Plastický modul průřezu k hlavní ose y |
| Wpl.z | Plastický modul průřezu k hlavní ose z |
| Mpl.y.+ | Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My |
| Mpl.y.- | Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My |
| Mpl.z.+ | Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz |
| Mpl.z.- | Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz |
| dy | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště |
| dz | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště |
| It | Moment setrvačnosti v prostém kroucení |
| Iw | Výsečový moment setrvačnosti |
| βy | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y |
| βz | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z |

2. Čísla uzlů a prutů

3. Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | Vodorovné zatížení plošina | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

4. Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Vodorovné zatížení plošina | 1,00 |
| MSP-Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Vodorovné zatížení plošina | 1,00 |

5. ZS2 / Zatížení od plošiny

6. 1D vnitřní síly; V_z

7. 1D vnitřní síly; M_y

8. 1D deformace; u_x

9. Reakce; R_x

10. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Globální

Výběr: Vše

Posudek EN 1993-1-1

Národní příloha: Česká CSN-EN NA

| Dílec B2 | 1,200 / 3,500 m | U200 | S 235 | MSÚ-Sada B (auto) | 0,11 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klíč kombinace

MSÚ-Sada B (auto) / 1.35*ZS1 + 1.50*ZS2

| Dílčí souč. spolehlivosti |  |
| --- | --- |
| γM0 pro únosnost průřezu | 1,00 |
| γM1 pro stabilitu | 1,00 |
| γM2 pro únosnost čistého průřezu | 1,25 |

| Materiál |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mez kluzu | fy | 235,0 | MPa |
| Pevnost v tahu | fu | 360,0 | MPa |
| Výroba |  | Válcovaný |  |

...::POSUDEK ÚNOSNOSTI::...

Kritický posudek je na pozici 1,200 m

| Vnitřní síly |  | Vypočtené | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Osová síla | NEd | -0,77 | kN |
| Smyková síla | Vy,Ed | 0,00 | kN |
| Smyková síla | Vz,Ed | -1,92 | kN |
| Kroucení | TEd | 0,00 | kNm |
| Ohybový moment | My,Ed | -3,20 | kNm |
| Ohybový moment | Mz,Ed | 0,00 | kNm |

Klasifikace pro návrh průřezu

Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 článku 5.5.2

Klasifikace vnitřních a vyčnívajících částí podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

| Id | Typ | c [mm] | t [mm] | σ1 [kN/m2] | σ2 [kN/m2] | Ψ [-] | kσ [-] | α [-] | c/t [-] | Třída 1 limit [-] | Třída 2 limit [-] | Třída 3 limit [-] | Třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UO | 55 | 12 | 1,555e+04 | 1,555e+04 | 1,00 | 0,43 | 1,00 | 4,78 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 1 |
| 3 | I | 154 | 9 | 1,274e+04 | -1,227e+04 | -0,96 |  | 0,51 | 18,12 | 69,94 | 80,82 | 119,21 | 1 |
| 5 | UO | 55 | 12 | -1,508e+04 | -1,508e+04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.

Průřez je klasifikován třídou 1

Posudek na tlak

Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)

| Průřezová plocha | A | 3,2200e-03 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlaková únosnost | Nc,Rd | 756,70 | kN |
| Jedn. posudek |  | 0,00 | - |

Posudek ohybového momentu pro My

Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

| Plastický modul průřezu | Wpl,y | 2,3175e-04 | m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastický ohybový moment | Mpl,y,Rd | 54,46 | kNm |
| Jedn. posudek |  | 0,06 | - |

Posudek smyku pro Vz

Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.17)

| Součinitel smykové korekce | η | 1,20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Smyk. plocha | Av | 1,7250e-03 | m2 |
| Plastická smyková únosnost pro Vz | Vpl,z,Rd | 234,04 | kN |
| Jedn. posudek |  | 0,01 | - |

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly

Podle EN 1993-1-1 článku 1.2.6 a rovnice (6.2)

| Plastická tahová únosnost | Npl,Rd | 756,70 | kN |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastický ohybový moment | Mpl,y,Rd | 54,46 | kNm |
| Plastický ohybový moment | Mpl,z,Rd | 12,19 | kNm |

Jednotkový posudek (6.2) = 0,00 + 0,06 + 0,00 = 0,06 -

Poznámka: Nepoužijí se žádné interakční rovnice podle EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1.

Proto se posuzuje plastický lineární součet podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(7).

Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické smykové únosnosti, jejich vliv na momentovou

únosnost se zanedbává.

Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.

...::POSUDEK STABILITY::...

Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr

Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 1,550 m

Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 článku 5.5.2

Klasifikace vnitřních a vyčnívajících částí podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

| Id | Typ | c [mm] | t [mm] | σ1 [kN/m2] | σ2 [kN/m2] | Ψ [-] | kσ [-] | α [-] | c/t [-] | Třída 1 limit [-] | Třída 2 limit [-] | Třída 3 limit [-] | Třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UO | 55 | 12 | 1,872e+04 | 1,872e+04 | 1,00 | 0,43 | 1,00 | 4,78 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 1 |
| 3 | I | 154 | 9 | 1,533e+04 | -1,493e+04 | -0,97 |  | 0,51 | 18,12 | 70,54 | 81,46 | 120,64 | 1 |
| 5 | UO | 55 | 12 | -1,832e+04 | -1,832e+04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.

Průřez je klasifikován třídou 1

Posudek rovinného vzpěru

Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

| Parametry vzpěru |  | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ posuvných styčníků |  | posuvné | neposuvné |  |
| Systémová délka | L | 3,500 | 3,500 | m |
| Součinitel vzpěru | k | 1,00 | 1,00 |  |
| Vzpěrná délka | lcr | 3,500 | 3,500 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | Ncr | 3231,59 | 250,42 | kN |
| Štíhlost | λ | 45,44 | 163,25 |  |
| Poměrná štíhlost | λrel | 0,48 | 1,74 |  |
| Mezní štíhlost | λrel,0 | 0,20 | 0,20 |  |

Poznámka: Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky rovinného vzpěru

podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)

Posudek prostorového vzpěru

Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.1.1 a rovnice (6.46)

| Vzpěrná délka na prostorový vzpěr | lcr | 3,500 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Pružné kritické zatížení | Ncr,T | 1360,93 | kN |
| Pružné kritické zatížení | Ncr,TF | 250,42 | kN |
| Poměrná štíhlost | λrel,T | 1,74 |  |
| Mezní štíhlost | λrel,0 | 0,20 |  |

Poznámka: Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru

podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)

Posudek klopení

Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)

| Parametry klopení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metoda pro křivku klopení |  | Obecný stav |  |
| Plastický modul průřezu | Wpl,y | 2,3175e-04 | m3 |
| Pružný kritický moment | Mcr | 71,98 | kNm |
| Poměrná štíhlost | λrel,LT | 0,87 |  |
| Poměrná štíhlost | λrel,T | 0,18 |  |
| Poměrná štíhlost | λrel,EXTRA | 1,05 |  |
| Mezní štíhlost | λrel,LT,0 | 0,20 |  |
| Křivka klopení |  | a |  |
| Imperfekce | αLT | 0,21 |  |
| Redukční součinitel | χLT | 0,63 |  |
| Návrhová únosnost na vzpěr | Mb,Rd | 34,44 | kNm |
| Jedn. posudek |  | 0,09 | - |

Poznámka: λrel,EXTRA je určena podle "Návrhového pravidla pro klopení U profilů, 2007".

| Parametry Mcr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka klopení | lLT | 3,500 | m |
| Vliv pozice zatížení |  | bez vlivu |  |
| Opravný součinitel | k | 1,00 |  |
| Opravný součinitel | kw | 1,00 |  |
| Součinitel momentu na klopení | C1 | 1,35 |  |
| Součinitel momentu na klopení | C2 | 0,63 |  |
| Součinitel momentu na klopení | C3 | 0,41 |  |
| Vzdálenost středu smyku | dz | 0 | mm |
| Vzdálenost polohy zatížení | zg | 0 | mm |
| Konstanta monosymetrie | βy | 0 | mm |
| Konstanta monosymetrie | zj | 0 | mm |

Poznámka: Parametry C se určí podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ohybu a osového tlaku

Podle EN 1993-1-1 článku 6.3.3 a rovnice (6.61), (6.62)

| Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interakční metoda |  | alternativní metoda 2 |  |
| Průřezová plocha | A | 3,2200e-03 | m2 |
| Plastický modul průřezu | Wpl,y | 2,3175e-04 | m3 |
| Návrhová tlaková síla | NEd | 0,77 | kN |
| Návrhový ohybový moment (maximum) | My,Ed | -3,87 | kNm |
| Návrhový ohybový moment (maximum) | Mz,Ed | 0,00 | kNm |
| Charakteristická tlaková únosnost | NRk | 756,70 | kN |
| Charakteristická momentová únosnost | My,Rk | 54,46 | kNm |
| Redukční součinitel | χy | 1,00 |  |
| Redukční součinitel | χz | 1,00 |  |
| Redukční součinitel | χLT | 0,63 |  |
| Interakční součinitel | kyy | 0,90 |  |
| Interakční součinitel | kzy | 1,00 |  |

Maximální moment My,Ed je odvozen z nosníku B2 pozice 1,550 m.

Maximální moment Mz,Ed je odvozen z nosníku B2 pozice 0,000 m.

| Parametry interakční metody 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metoda pro součinitel interakce |  | Tabulka B.2 |  |
| Posuvnost styčníků y |  | posuvné |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu | Cmy | 0,90 |  |
| Výsledný typ zatížení LT |  | bodové zatížení F |  |
| Koncový moment | Mh,LT | 0,00 | kNm |
| Moment v poli | Ms,LT | -3,87 | kNm |
| Součinitel | αh,LT | 0,00 |  |
| Poměr koncových momentů | ψLT | 1,00 |  |
| Součinitel ekvivalentního momentu | CmLT | 0,90 |  |

Posudek (6.61) = 0,00 + 0,10 + 0,00 = 0,10 -

Posudek (6.62) = 0,00 + 0,11 + 0,00 = 0,11 -

Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.

#### Návrh kotvení sloupů U200 je proveden v programu Hilti PROFIS Engineering 3.0.63

# Schémata výztuže

Ve schématech výztuže je znázorněna pouze staticky nutná výztuž konstrukce. Konstrukční výztuž bude provedena dle ČSN EN 1992-1-1 – Eurokód 2.

Při vyztužování musí být dodržena všechna ustanovení normy ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2 (kotevní délky, stykování výztuže, ukončení výztuže, apod.).

Vzhledem ke složitosti namáhaní jednotlivých prvků musí být v průběhu zpracování dílenská dokumentace betonových konstrukcí (výkresy výztuže) průběžně konzultována se zpracovatelem tohoto statického výpočtu. Konečná verze musí být předložena zpracovateli tohoto statického výpočtu ke schválení!

## Výztuž základového pásu pod stěnou a plošinou

Vyztužení základového pásu lze určit až po vybrání konkrétního dodavatele zvedací plošiny a předání zatěžovacích účinků projektantovi! Bez těchto podkladů nelze základ provést!

## Výztuž ztužujících věnců

### Navržená výztuž ztužujících věnců obecně

Ohybová výztuž:

- podélná výztuž při spodním povrchu:	2Ф10

- podélná výztuž při horním povrchu: 		2Ф10

- pozn.: podélnou výztuž přivařit k ocelovému nosníku

Smyková výztuž:

- třmínky:					Ф6 á 100 mm

### Schéma výztuže ztužujících věnců

# Závěr

Statický výpočet byl zpracován na základě projektových podkladů. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami v oblasti zatížení a navrhování stavebních konstrukcí.

Při návrhu konstrukce bylo uvažováno se zatížením od vlastní tíhy konstrukce a s účinky od stálých, proměnných a technologických zatížení.

Statickým výpočtem je prokázána dostatečná únosnost všech rozhodujících částí nosné konstrukce.

Ing. Jiří Mašek

Ing. Jakub Čech