POPIS POLOŽEK

Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě

  - Správa veřejného osvětlení (dále jen „VO“):

- vedení pasportu VO v elektronické podobě, jeho pravidelná měsíční aktualizace a předkládání na vyžádání pracovníkům MěÚ odboru výstavby a životního prostředí v již zavedené počítačové verzi,

- opis stavu elektroměrů v rozvodných skříních veřejného osvětlení jednou měsíčně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a jeho zaznamenání do pasportu VO v termínu nejpozději do konce následujícího měsíce,

- vedení evidence poruch VO včetně záznamu o způsobu a termínu jejich odstranění, a to zaznamenáním do pasportu VO v termínu nejpozději do konce následujícího měsíce,

- při zjištění poškození VO, provést opatření směřující k zabránění vzniku dalších škod případně zranění osob a bezodkladné nahlášení objednateli, který rozhodne o způsobu a zadání opravy zařízení a dále případná spolupráce v průběhu zdokumentování a vyšetřování škody s objednatelem a příslušnými orgány,

- při zjištění závady nebo poškození na svítidlech LED instalovaných v rámci akce „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald“ provést v termínu do 28.12.2026  bezodkladné nahlášení objednateli, který bude řešit opravy (mimo mytí svítidla na stožáru dle pol. č. 14 části 1.4. Běžná údržba) v rámci záručního servisu uvedené akce, následně od 29.12.2026 platí znění čl. 1.1. odst. d),

- předkládání vlastních návrhů a zpracování stanovisek pro objednatele k jeho opatřením na hospodárnost provozu a technický rozvoj,

- zajištění nepřetržité havarijní služby pro příjem hlášení poruch na zařízení VO,

- provádění kontrol svítivosti světelných bodů a provádění kontrol fyzického stavu VO 1x týdně, o provedení kontroly bude sepsán 1x měsíčně záznam, který bude součástí fakturace,

- zajištění součinnosti s jinými správci sítí ve městě, regionu a se smluvními partnery města,

- zajišťovat a dodržovat hospodárnost provozu, vč. nastavení zapínání a vypínání VO s ohledem na roční období

- ořez větví a likvidace náletových dřevin v okolí patic stožárů a svítidel VO.

  - Správa světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“):

- zajištění nepřetržité havarijní služby pro příjem hlášení poruch SSZ,

- při zjištění poškození SSZ, provést opatření směřující k zabránění vzniku dalších škod případně zranění osob,

- předkládání vlastních návrhů a zpracování stanovisek pro objednatele k jeho opatřením na hospodárnost provozu a technický rozvoj,

- provádění kontrol svítivosti a fyzického stavu SSZ, o provedení kontroly bude sepsán 1x měsíčně záznam, který bude součástí fakturace,

- zajištění součinnosti s jinými správci sítí ve městě, regionu a se smluvními partnery města,

- zajišťovat a dodržovat hospodárnost provozu, vč. nastavení zapínání a vypínání SSZ.

  - Revize:

Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, v souladu s platnými ČSN, a tyto v 1 kopii uchovávat a v 1 originálu a 1 stejnopisu předkládat bezodkladně objednateli.

1.4. Běžná údržba:

    - čištění skel svítidel při výměně světelných zdrojů, průběžné udržování čistoty skel svítidel v rozsahu 300 – 500 ks/rok,

    - provádění pravidelných nátěrů patic a výložníků VO v rozsahu 50 ks/rok.

    - zajištění odvozu a uložení veškerých odpadů vzniklých činností dle této smlouvy na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

    - ostatní opravy a úpravy vedení VO a SSZ včetně materiálového zajištění dle Přílohy č. 1 – Činnosti požadované v rámci oprav VO a SSZ,

    - na svítidlech LED instalovaných v rámci akce „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald“ bude prováděna v termínu do 28.12.2026 pouze běžná údržba spočívající dle pol. č. 14 v mytí svítidla na stožáru, ostatní práce budou objednatelem řešeny v rámci záručního servisu uvedené akce, následně od 29.12.2026 platí znění čl. 1.4. odst. c).

| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| stožáry ve vlastnictví města: |  |  |
|  | typ | počet ks |
|  | hliníkový | 18 |
|  | ocelový | 360 |
|  | betonový | 162 |
|  | dřevěný | 11 |
|  | na budově | 22 |
|  | celkem | 573 |
| vedení: |  |  |
|  | typ | délka v metrech |
|  | vedení nadzemní AlFe | 14 643 |
|  | vedení nadzemní izolované AES | 46 067 |
|  | vedení podzemní | 11 758 |
|  | celkem | 72 468 |
| svítidla podle zdroje: |  |  |
|  | typ | počet ks |
|  | led do 50 W | 740 |
|  | led do 100 W | 472 |
|  | led nad 100 W | 63 |
|  | metal halogenové | 20 |
|  | sodíkové | 119 |
|  | celkem | 1 414 |
| rozvaděče: |  | 20 ks |
| SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ: |  |  |
| světelné signal. zařízení |  | 1 soubor |