DESIGNMANUÁL

dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

Název zakázky:	REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Místo stavby:	k.ú. Petřvald u Karviné

Investor:	MĚSTO PETŘVALD

nám. Gen. Vicherka 2511

735 41 Petřvald

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby

Hlavní projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Opavská 6230/29A

Ostrava-Poruba

IČ: 277 87 443

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Jaroslav Kotek

č. autorizace: 1880

(autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Vypracoval:	Jan Müller

Datum:	11/2020, revize 0

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Velkoformátová betonová dlažba čtvercová, v barvě materiálu (šedá), o rozměru 1000x1000mm (tl. 120mm, pochozí a pro plochy s možností umístění pártystanů)

Velkoformátová betonová dlažba obdélná, v barvě materiálu (šedá), o rozměru 1000x300mm (tl. 120mm / 80mm, pojížděná a pochozí nebo pochozí)

Betonová dlažba obdélná, v barvě materiálu (šedá), o rozměru 200x100mm (tl. 80mm, pochozí), shodná se stávající, použitou v sousedních plochách.

Zatravňovací dlažba plastová (LD-PE), v barvě zelené, dílce o rozměru cca 350x350mm (tl. 50mm, pojížděná a pochozí)

Plochy z praného říčního štěrku - kačírku

Dřevěná prkenná terasa na plast. roštu, hoblovaná profilovaná modřínová prkna, provedení v barvě materiálu, jednotlivá prkna o rozměrech cca 140-150x27-32mm, kotveno nerez vruty se zapuštěnou hlavou (otvor pro vrut předvrtat!).

MOBILIÁŘ

Parková lavička - typový výrobek. Nastojato orientované modřínové hoblované desky, mezi kterými bude mezera cca 25mm (na tl. použitých desek) zajištěna vsazením nerez distančníku. Spojení desek pomocí nerezových závitových tyčí, ukončených zapuštěnými maticemi. Desky budou v rozměrech 2500x150mm, tl. 25mm. Lavičky budou provedeny bez opěradel. Povrchová úprava čirým napouštěcím olejem pro dřevěné exteriérové povrchy. K podkladu kotveno zemními vruty - souose s nohami lavičky.

Odpadkový koš - typové provedení. Konstrukční bočnice z vymývaného betonu, přední a zadní díl s prkenným obložením, vrchlík s nádobou na odpad plechový (lakovaný plech, ev. pozink). Bez dodatečného kotvení k podkladní zpevněné ploše.